#### Strona tytułowa:

#### KOSZTORYS ŚLEPY (OFERTOWY)

Nazwa robót budowlanych:

Remont mostu drewnianego w km 4+746 rz. Dęba

(dz. nr ewid. 909 obr. Tarnowska Wola) pomiędzy drogą powiatową nr 1114R (dz. nr ewid. 913 obr. Tarnowska Wola, a drogą gminną (dz. nr ewid. 1031 obr. Dęba)

Nazwy i Kody:

D-02.00.00 Roboty ziemne

##### D-04.00.00 Podbudowy

D-10.00.00 Roboty inne

M-21.00.00 Fundamenty mostowe

M-23.00.00 Tymczasowe płyty pomostu z drewna

Nazwa i adres Zamawiającego:

###### Gmina Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba

Nazwa i adres Oferenta:

###### .......................................................................................................................................................................................................................................

Wartość netto: ...................................

Podatek VAT: ...................................

Wartość brutto: ................................

Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

...........................................................

...................... dn. ......................

TABELA KOSZTORYSU ŚLEPEGO (OFERTOWEGO)

| Lp | Podstawa opisu i zakresu robót | Rodzaj robót, opis robót | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| I. |  | D-02.00.00 Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1. | D-02.01.01 | ## Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie grunt kat. I-V – rozebranie dojazdów do mostu pod wykonanie fundamentów opierzenia i opierzenia | m 3 | 33,86 |  |  |
| 2. | D-02.03.01 | ## Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I – III z pozyskaniem i transportem gruntu z dokopu z zagęszczeniem materiału; - odbudowa korpusu drogi przy podporach, nasypy z gruntu z przerzutu poprzecznego, | m 3 | 50,79 |  |  |
| II. |  | ## D-04.00.00 Podbudowy |  |  |  |  |
| 3. | D-04.04.04 | ## Wykonanie podbudowy z kruszywa łamengo frakcji 0–63 mm pod płyty drogowe grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m 2 | 13,5 |  |  |
| III. |  | ## D-10.00.00 Roboty inne |  |  |  |  |
| 4. | D-10.03.01 | ## Wykonanie dojazdów z płyt żelbetowych drogowych o wym. 15x100x300 | m 2 | 16 |  |  |
| 5. | D-10.03.01 | ## Wykonanie opierzenia z płyt żelbetowych drogowych o wym. 15x100x300 – płyty oparte na fundamencie z kamienia łamanego frakcji 31/63 mm | m 2 | 12 |  |  |
| 6. | D-10.03.01 | ## Wykonanie umocnienia brzegów rzeki płytami betonowymi ażurowymi 90 x 60 x 10 cm stabilizowanymi palikami drewnianymi , ## po uprzednim oczyszczeniu z namułu koryta rzeki oraz wyprofilowaniu skarp | m 2 | 49 |  |  |
| IV. |  | ## M-21.00.00 Fundamenty mostowe |  |  |  |  |
| 7. | M-21.15.05 | ## Wykonanie pali stalowych z rur o średnicy 400 x 8,8 mm | m | 56 |  |  |
| 8. | M-21.15.05 | ## Wykonanie zwieńczenia pali stalowych z blach o wymiarach 25x400x400 mm przyspawanych do głowicy pali, stężenie poprzeczne wykonane z IPE240 | t | 1,215 |  |  |
| 9. | M-21.15.05 | ## Wykonanie wzmocnienia gruntu pod opierzenie – fundament o wymiarach 0,5x0,5m z kamienia łamanego frakcji 150 / 250 mm, zagęszczany poprzez klinowanie w gruncie | m 3 | 2,7 |  |  |
| V. |  | ## M-23.00.00 Tymczasowe płyty pomostu z drewna |  |  |  |  |
| 10. | M-23.10.01 | ## Wykonanie pomostu drewnianego z drewna klasy min. K21 nad wodą, drewno klasy II (poprzecznice, belki krawędziowe, dylina górna, dylina dolna, słupki pochwyty przeciągi) wraz z mocowaniem poprzecznic do dźwigarów drewnianych żabkami, oraz łączeniem elementów drewnianych śrubami i gwoździami w zakresie zapewniającym trwałość i stateczność konstrukcji, poprzecznice drewniane zabezpieczone przed korozją poprzez obłożenie papą | m 3 | 8,81 |  |  |
| 11. | M-23.10.01 | ## Wykonanie pomostu drewnianego z drewna klasy min. K39 nad wodą, drewno klasy I (dźwigar główny, belka oczepu) wraz z mocowaniem belki oczepu do podpór stalowych oraz łączeniem elementów drewnianych śrubami i gwoździami w zakresie zapewniającym trwałość i stateczność konstrukcji | m 3 | 5,08 |  |  |
|  |  | ## Wartość netto |  |  |  |  |
|  |  | ## Podatek VAT |  |  |  |  |
|  |  | ## Wartość brutto |  |  |  |  |

Słownie brutto:..........................................................................................................................

Podpis i pieczęć przedstawiciela Oferenta

...........................................................

...................... dn. ......................